附件1

每个场景实例描述

| 环节名称 | 生产管理 |
| --- | --- |
| 场景名称 | 能源智能管控 |
| 场景实例名称 | 酿酒基地能耗智能管理与调度 |
| 场景解决方案供应商名称 | 成都科维思科技有限公司 |
| 是否成效突出且具备推广价值 | ☑是□否 |
| 联系人及联系方式 | 供应商全称：成都科维思科技有限公司 联系人：李仲军联系方式：18080888996 |
| 场景建设起止日期 | 2025年6月12日——2027年12月15日 |
| 场景建设总投资（万元） | 235万 |
| 是否应用人工智能技术 | ☑是（如勾选此项，请描述人工智能技术应用情况，300字以内） 人工智能技术应用情况： - 1.LSTM能源负荷预测AI技术，基于PI时序数据预判水电气负荷，支撑前置能源调配； - 2.多介质能耗机理AI建模技术，构建酿造专属多能耦合模型，生成各项能效理论标准值； 3.能耗诊断智能体技术，全天候自主比对实时能耗与AI基准，自动识别能耗异常、定位低效点位并推送优化方案，搭建全流程能源智能分析闭环。 □否 |
| 场景实例描述（结合要素条件进行描述，300字以内，可配图） | 针对白酒酿造行业高耗水、高耗能、多能介质耦合、能耗管控粗放的共性行业难题，依托PI实时数据库全域采集52类动力设备时序测点，融合酿造生产全流程工艺数据，搭建酿酒专属能源AI机理模型、负荷预测模型与能耗诊断智能体。基于帆软BI构建一体化能源数字孪生驾驶舱，内置97项行业专属能效智能计算算子，实现除盐水、发电、蒸汽、空压、循环水多介质实时孪生可视化。依托AI智能体完成能耗溯源、负荷前置预测、异常自主告警、多能互补协同调度，构建“感知-融合-建模-预测-调度-优化”全链路智能管控体系，打破传统人工经验管控模式，从源头降低吨酒综合能耗，打造白酒行业领航级能源智能管控标杆场景。 |
| 解决的痛点问题描述（300字以内） | - 1.行业普遍存在水、电、蒸汽、空压多能源数据孤岛，无统一时序数据底座，无法实现能产联动量化分析； - 2.传统能耗管控依赖人工抄表、事后统计，无AI前置负荷预测，高峰能源供需失衡，单位产值能耗居高不下； - 3.缺乏行业专属能耗机理AI模型，仅靠人工核算能效指标，跑冒滴漏、设备低效难以及时自主识别； - 4.多能源无智能协同调度能力，自发电力、自产蒸汽、外购能源无法动态平衡，节能改造缺乏AI量化决策依据。 - 本场景通过AI建模+数字孪生驾驶舱系统性破解行业共性能耗管控短板。 |
| 采用的技术方案（500字以内，可配图） | 遵循全域感知-数据智治-AI建模-智能调度-数字孪生可视化五级领航数字化架构落地： 1.全域感知层（采）：在除盐站、发电机组、锅炉、空压站、循环水系统部署智能传感、电量/流量变送设备，搭建52路PI实时采集点位，毫秒级采集介质流量、压力、功率、产耗时序数据；对接酿酒MES系统，同步窖池、制曲、蒸馏产能数据，实现能、产双源数据同步采集。 2.数据智治层（集）：依托企业级数据中台搭建能源数据湖，通过数据清洗完成时序数据降噪、缺失值插值、异常数据剔除，统一单位与时间粒度；沉淀97项白酒行业能效智能算子，构建标准化能源知识图谱与行业指标知识库，为AI模型提供高质量训练数据集。 3.智能应用层（用，核心AI能力） ①搭建多介质能耗机理AI模型：拟合酿造负荷与水电气耗耦合关系，精准量化各工序理论能效阈值； ②搭建时序负荷预测AI模型：基于历史PI时序数据训练LSTM神经网络，预判日/班能源供需负荷； ③部署能耗异常诊断智能体：7×24自主识别得水率偏低、汽耗超标、空压气电比异常等工况，自动推送根因分析； 4.数字孪生可视化层：基于帆软FineBI搭建全能源驾驶舱，实现五大系统实时孪生展示、AI预测曲线叠加、异常智能标红、节能方案一键下钻，形成AI决策可视化载体。 |
| 实施成效（包括经济效益、场景推广情况等，最好通过量化指标描述，500字以内） | （1）经济效益 1.人力数字化：取消全基地6处能源人工抄表岗位，每月减少220小时人工统计工时，每年节约人工运维成本约12.8万元； 2.能耗智能优化：依托AI模型与诊断智能体定位低效工况，除盐水得水率提升1.1%，空压气电比优化0.03，全厂吨酒综合能耗同比下降4.2%，年度水电气采购成本节约76万元； 3.决策效率升级：97项能效指标AI自动实时计算，能耗分析报表由人工1天缩短至10秒生成；AI智能体前置预警，能耗异常响应处置时长缩短85%。 （2）推广效应 本套PI+AI模型+数字孪生驾驶舱整体方案已完成黄舣酿造基地全覆盖落地，形成标准化可快速复用的领航级能源智能应用模板。后续新建、技改酿造车间可直接复用整套采集点位、AI算法包、智能体逻辑、BI孪生看板，大幅缩短数字化智能工厂建设周期，实现能源管控统一标准、统一AI智能底座。 （3）智能应用与技术成果输出 1.自主搭建白酒行业专属能源AI模型体系：包含多介质能耗机理模型、LSTM能源负荷预测模型两大核心算法包，依托PI实时时序数据完成模型训练，支撑酿造全工序能效仿真、负荷预判，输出标准化能效基准阈值； 2.落地专用能源AI智能体：部署能耗诊断智能体，搭载AI混合推理引擎7×24小时自主完成能耗异常识别、低效工况根因定位、节能优化策略自动推送，实现无人值守自主能耗监测； 3.建成基于帆软BI的能源数字孪生智能驾驶舱，作为AI模型、智能体分析结果统一可视化载体。 |

附件2

每个场景实例采用的关键装备、软件、工艺、技术情况

| 场景实例名称（与上面表格对应） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关键装备种类 | 名称 | 规格/型号 | 供应商 |
| 关键软件种类 | 名称 | 规格/型号 | 供应商 |
| 应用软件 | FineBI6.1 |  | 帆软软件有限公司 |
| 工艺名称 | 应用描述 |  |  |
| （可填写多个） |  |  |  |
| 技术名称 | 应用描述 |  |  |
| LSTM能源负荷预测AI技术 | 基于酿造季节性生产特征训练神经网络模型，提前预判电力、蒸汽、用水峰谷负荷，实现能源前置管控。 |  |  |
| 多介质能耗机理AI建模技术 | 构建酿造工序-能源消耗耦合机理模型，量化理论能耗区间，作为异常诊断智能体判断基准阈值。 |  |  |
| 能耗诊断智能体技术 | 搭载规则+AI混合推理引擎，7×24小时自主识别能效偏离、设备低效、管网泄漏，自动生成根因分析报告。 |  |  |

示例场景实例描述（供参考）

| 环节名称 | 工艺设计环节 |
| --- | --- |
| 场景名称 | 制造工程优化 |
| 场景实例名称 | 酿造全流程工艺设计虚拟仿真验证与优化 |
| 场景解决方案供应商名称 | □自建 其他（西门子（中国）有限公司） |
| 是否成效突出且具备推广价值 | 是□否 |
| 联系人及联系方式 | 供应商全称：西门子（中国）有限公司联系人：杨俊联系方式：17320090038 |
| 场景建设起止日期 | 2024年11月29日-2025年5月15日 |
| 场景建设总投资（万元） | 218万 |
| 是否应用人工智能技术 | □是（如勾选此项，请描述人工智能技术应用情况，300字以内） 否 |
| 场景实例描述（结合要素条件进行描述，300字以内，可配图） | 面向生产准备阶段的设备选型、产线调试、参数确认资源分配等业务活动，针对产线不平衡、资源利用率低等问题，围绕泸州老窖智能酿造技改项目（一期）建设内容，搭建园区物流、原辅料供给、酿造生产、发酵生产等环节虚拟仿真模型，根据生产业务场景，通过仿真模拟实际生产情况。对设备资源利用率、生产设计节拍及生产设计产能等进行仿真验证，发掘设计潜在问题并通过仿真分析结果进行资源分配与调整。同时，在仿真系统内对设备故障、物料供给波动、工艺时间波动等生产常见扰动情况进行量化分析，根据量化分析结果对设备选型、参数设置、资源配置等提供决策依据，通过优化资源或优化策略等手段解决产线堵塞、停滞、等待等一系列生产不平衡问题。 酿造生产仿真模型图 园区物流仿真模型图 |
| 解决的痛点问题描述（300字以内） | 当前产线设计阶段普遍存在以下问题： 1.静态设计方法无法穷尽复杂多变的现场生产条件，造成因过度配置资源造成项目投资成本增加，或者因配置不足导致产线“卡脖子”频发、运行不畅导致很难达产；因设备布局失当埋下效率低下与物流混乱的长期祸根。 - 2.设计阶段难以精准预见产线瓶颈与运作策略缺陷，导致项目在调试期陷入“发现问题-解决问题”死循环，严重拖延达产周期。 - 3.无法准确预判规划产线的真实最大产能，带来连锁性运营困境：由此产生的系统性资源浪费（人力、设备、能源），成为持续拉高生产运营成本的顽固痼疾，持续侵蚀盈利能力。 |
| 采用的技术方案（500字以内，可配图） | 为系统性提升智能酿造技改项目工艺效能，采用数字化仿真驱动的方法，通过精准还原设计方案、构建高保真模型、智能优化资源配置及动态调整运行策略等关键步骤，实现工艺的全面验证与持续优化。具体实施路径如下： - 1.构建高精度虚拟孪生模型：在PlantSimulation平台中，基于真实物理参数与逻辑关系，建立与实际生产线完全对应的数字化孪生模型。 - 2.输入全要素生产数据：将实际生产中的业务流程、详细工艺流程、关键工艺参数及设备性能参数等作为核心仿真输入，确保模型基础的高度真实性。 - 3.基准性能评估与瓶颈诊断：在理想工况（排除故障与波动）下运行仿真，精准量化系统理论最大产能及单台设备资源利用率。基于此，智能识别资源配置瓶颈与关键生产制约环节。 - 4.鲁棒性验证与智能迭代优化：当理论产能满足设计要求后，引入实际生产扰动因子（如工艺参数波动、物料供给不稳定性、高频短时故障及低频长时故障），进行贴近现实的鲁棒性仿真。此阶段动态评估产线在真实干扰环境下的实际产能表现与系统抗扰动能力。依据仿真输出结果，对资源配置方案与运行策略进行数据驱动的迭代优化与闭环验证，直至系统在效能与稳定性之间达成最优平衡。 |
| 实施成效（包括经济效益、场景推广情况等，最好通过量化指标描述，500字以内） | 1.产能提升方面，关键工艺活动环节出甑峰值堵塞时间由54分钟减少至14分钟，堵塞时间下降75%，相比原设计产能，理论产能提升约32%，理论年产酒量提升约2.3万吨。 2.资源利用效率提升方面，接驳位资源投入减少50%，关键核心资源堆垛机工作负荷下降21%，稻壳输送系统启停频次降低约20%，高粱输送系统启停频次降低约58%。 3.系统抗干扰能力提升方面，通过仿真识别出设计方案中的潜在问题，并根据潜在问题针对性的设计出动态丢糟/配糟、RGV动态调度、上甑预测以及动态批次存取策略等运作策略，提升了系统抗扰动能力，为实现“一键启停”项目建设目标提供了实现路径。 4.决策依据提供方面，通过量化每台设备利用率以及产能分析，有效避免设备资源配置冗余和配置缺失等情况。同时提前在虚拟环境中预演了生产场景，为园区物流进出、丢糟转移、物料供给等方面提供决策依据，可以有效避免出现园区物流堵塞、生产物料供给部平衡以及丢糟转运不及时导致的生产能力低下等问题。 |

场景实例采用的关键装备、软件、工艺、技术情况

| 工艺设计环节-制造工厂优化-酿造全流程工艺设计 虚拟仿真验证与优化 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关键装备种类 | 名称 | 规格/型号 | 供应商 |
| 关键软件种类 | 名称 | 规格/型号 | 供应商 |
| 应用软件 | PlantSimulation |  | 西门子（中国）有限公司 |
| 工艺名称 | 应用描述 |  |  |
| （可填写多个） |  |  |  |
| 技术名称 | 应用描述 |  |  |
| 离散事件仿真 | 离散事件仿真时一种计算机建模技术，是理解和优化由事件驱动、状态离散变化、且常带有随机性（例如设备故障、库存数量、排队情况等）的复杂动态系统的强大工具。通过模拟实体（例如工件、载具、人员等）在系统中方的流动、资源的使用以及事件的发生顺序和时间，来预测系统性能、识别瓶颈、评估不同设计方案或策略的效果，从而支持决策制定。 |  |  |